Methodologie AHP pour la Cartographie du Risque d'Inondation

Approche SIG-MCDA — De la donnee a la carte de risque

# 1. Introduction

La cartographie du risque d'inondation par approche multi-criteres repose sur la combinaison de plusieurs facteurs biophysiques qui conditionnent la susceptibilite d'un terrain a etre inonde. Le processus hierarchique analytique (AHP - Analytic Hierarchy Process, Saaty, 1980) fournit un cadre structure pour ponderer ces facteurs selon leur importance relative, validee par un indice de coherence mathematique.

Le resultat final est un indice de risque continu (FIPS - Flood Index Potential Score), transforme ensuite en zones discretes de risque pour l'aide a la decision operationnelle et la planification territoriale.

# 2. Donnees

## 2.1 Modele numerique de terrain (DEM)

Le DEM constitue la source primaire de la majorite des facteurs utilises. Il permet de deriver les variables morphologiques et hydrologiques du bassin versant. Les couches suivantes sont calculees directement a partir du DEM :

| Couche derivee | Variable | Unite |
| --- | --- | --- |
| Elevation | Altitude au-dessus du niveau de la mer | m |
| Pente | Gradient de la surface topographique | degres |
| Aspect | Orientation de la pente (0=Nord, sens horaire) | degres |
| Courbure | Laplacien de la surface (concavite/convexite) | sans dim. |
| TWI | Topographic Wetness Index : ln(a / tan(beta)) | sans dim. |
| Accumulation de flux | Aire contributive drainee par cellule | km2 |
| Densite de drainage | Longueur de cours d'eau par unite de surface | km/km2 |
| Distance aux cours d'eau | Distance euclidienne au reseau hydrographique | m |

## 2.2 Occupation du sol (LULC)

La couche d'occupation du sol (ESA WorldCover ou equivalent) renseigne sur l'impermeabilite des surfaces et la capacite de retention d'eau du sol. Elle est traitee comme variable categorielle et scoree directement sans normalisation prealable.

## 2.3 Resolution et projection

Toutes les couches sont exprimees en coordonnees geographiques (EPSG:4326). La taille reelle des pixels en metres est calculee en tenant compte de la latitude du centroide du bassin versant, corrigeant la deformation geometrique inherente aux projections geographiques :

cell_x (m)  =  delta_x_deg x 111 320 x cos(latitude)

cell_y (m)  =  delta_y_deg x 111 320

# 3. Methodes

Le workflow se deroule en quatre etapes sequentielles et obligatoires. Chaque etape produit un resultat intermediaire utilise comme entree de l'etape suivante.

DEM + LULC  →  [1] Normalisation (0-1)  →  [2] Reclassification (1-5)  →  [3] Poids AHP  →  [4] FIPS → Zones

## 3.1  Etape 1 - Normalisation (0-1)

Avant reclassification, les couches continues sont standardisees sur l'intervalle [0, 1] afin de supprimer l'effet des unites et des ordres de grandeur disparates. La methode min-max est utilisee par defaut :

n_i  =  (x_i - x_min) / (x_max - x_min)

D'autres methodes sont disponibles selon la distribution statistique des donnees :

| Methode | Formule | Usage recommande |
| --- | --- | --- |
| Min-max | (x - min) / (max - min) | Distribution sans outliers extremes |
| Robust (p2-p98) | clip((x - p2)/(p98 - p2), 0, 1) | Presence d'outliers |
| Z-score (+/-3sig) | clip((x - mu)/sigma, -3, 3), rescale [0,1] | Distribution approximativement normale |
| Fuzzy lineaire | clip((x - p10)/(p90 - p10), 0, 1) | Membership flou, incertitude aux extremes |
| Fuzzy sigmoidal | 0.5 x (1 - cos(pi x t)), t dans [0,1] | Transition douce en S |

Note : l'aspect (variable circulaire) et le LULC (variable categorielle) sont exclus de cette etape et traites directement a l'etape de reclassification.

## 3.2  Etape 2 - Reclassification en scores 1-5

Chaque couche est convertie en score de susceptibilite entier de 1 a 5, ou 1 = risque tres faible et 5 = risque tres eleve. Cette etape encode la direction du risque : certains facteurs augmentent le risque avec leur valeur (TWI, accumulation), d'autres le diminuent (pente elevee, distance a la riviere).

### 3.2.1  Facteurs continus a seuils fixes

| Facteur | Seuils | Scores | Logique |
| --- | --- | --- | --- |
| Pente (degres) | 2 / 5 / 10 / 20 | 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 | Terrain plat : eau stagne |
| TWI | 6 / 9 / 12 / 16 | 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 | TWI eleve : accumulation d'humidite |
| Distance (m) | 250 / 500 / 1000 / 2000 | 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 | Proximite riviere = exposition elevee |

### 3.2.2  Facteurs reclassifies par quantiles

Pour les facteurs dont les valeurs absolues varient selon le contexte geographique (elevation, courbure, accumulation de flux, densite de drainage), les seuils sont calcules automatiquement par percentiles sur la distribution interne au bassin :

seuil_q  =  P_q(x_bassin),    q dans {20, 40, 60, 80}

Cette approche adapte la classification a la variabilite locale, rendant la methode transferable a tout bassin versant sans recalibration manuelle des seuils.

### 3.2.3  Aspect - variable circulaire

L'aspect est transforme par la northness (cosinus de l'angle d'orientation). Les versants nord recoivent le score le plus eleve car ils sont moins exposes au rayonnement solaire, maintiennent une humidite du sol plus elevee, et sont donc plus susceptibles a la saturation :

score_aspect  =  (cos(theta) + 1) / 2  x  4  +  1     dans [1, 5]

### 3.2.4  LULC - variable categorielle

| Code | Classe | Score | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | Eau permanente | 5 | Risque maximal par definition |
| 90 | Zones humides | 5 | Saturation permanente |
| 50 | Zones baties | 4 | Impermeabilite elevee, ruissellement fort |
| 95 | Mangroves | 4 | Zone inondable cotiere |
| 40 | Cultures | 3 | Permeabilite variable |
| 30 | Prairie | 3 | Permeabilite moderee |
| 60 | Sol nu / eparses | 3 | Faible infiltration |
| 10 | Foret / Arbres | 2 | Forte interception et infiltration |
| 20 | Arbustes | 2 | Interception moderee |
| 100 | Mousses / lichens | 2 | Couverture protectrice |
| 70 | Neige / glace | 1 | Risque minimal en contexte tropical |

## 3.3  Etape 3 - Ponderations AHP

### 3.3.1  Comparaisons par paires

L'AHP (Saaty, 1980) decompose le probleme de decision en comparaisons par paires entre criteres. Chaque jugement evalue l'importance relative de deux facteurs sur l'echelle de Saaty de 1 a 9 :

| Valeur | Signification |
| --- | --- |
| 1 | Importance egale |
| 3 | Legerement plus important |
| 5 | Nettement plus important |
| 7 | Tres fortement plus important |
| 9 | Absolument plus important |
| 2,4,6,8 | Valeurs intermediaires |
| 1/n | Importance inverse (critere j plus important que i) |

### 3.3.2  Matrice de jugement

Pour n criteres, la matrice A de dimension n x n est construite de maniere reciproque : si le critere i est x fois plus important que j, alors a_ij = x et a_ji = 1/x. La diagonale vaut toujours 1 :

a_ij = w_i / w_j,    a_ji = 1 / a_ij,    a_ii = 1

### 3.3.3  Calcul des poids par vecteur propre

Les poids sont obtenus par le vecteur propre principal de A, correspondant a la valeur propre maximale lambda_max. Le vecteur resultant est normalise pour sommer a 1 :

A . w  =  lambda_max . w,    avec  Somme(w_i) = 1

Une methode alternative, la RGMM (Row Geometric Mean Method), calcule les poids par la moyenne geometrique de chaque ligne de la matrice :

w_i^RGMM  =  (prod_j  a_ij)^(1/n)  /  Somme_k [ (prod_j  a_kj)^(1/n) ]

### 3.3.4  Indice de coherence (CR)

La qualite des jugements est evaluee par le rapport de coherence CR. Un CR <= 0.10 est le seuil d'acceptabilite standard (Saaty, 1980). Au-dela, les jugements doivent etre revises :

CR  =  CI / RI,    CI  =  (lambda_max - n) / (n - 1)

| n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |

## 3.4  Etape 4 - Combinaison lineaire ponderee et classification

### 3.4.1  Flood Index (FIPS) - valeur continue

Le Flood Index Potential Score est calcule par combinaison lineaire ponderee (WLC - Weighted Linear Combination). C'est une valeur continue dans l'intervalle theorique [1, 5] :

FIPS  =  Somme_i  ( w_i  x  S_i )

ou w_i est le poids AHP du facteur i (avec Somme w_i = 1) et S_i est le score reclassifie de ce facteur (entier de 1 a 5). Le FIPS reflete la susceptibilite relative de chaque pixel du bassin versant au risque d'inondation.

### 3.4.2  Zones de risque - classification discrete

Le FIPS continu est discretise en 5 classes pour produire la carte finale des zones de risque. Deux methodes de decoupage sont disponibles :

| Zone | Label | Seuil methode egale | Seuil methode quantile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Risque tres faible | FIPS <= 1.8 | P20 du FIPS |
| 2 | Risque faible | 1.8 < FIPS <= 2.6 | P20 a P40 |
| 3 | Risque modere | 2.6 < FIPS <= 3.4 | P40 a P60 |
| 4 | Risque eleve | 3.4 < FIPS <= 4.2 | P60 a P80 |
| 5 | Risque tres eleve | FIPS > 4.2 | P80 du FIPS |

# 4. Difference entre Flood Index et Zones d'inondation

| Caracteristique | Flood Index (FIPS) | Zones d'inondation |
| --- | --- | --- |
| Type de donnees | Valeur continue (raster float32) | Valeur discrete entiere (1-5) |
| Plage de valeurs | ~1.0 a ~5.0 | Entiers 1, 2, 3, 4, 5 |
| Information | Gradient continu de susceptibilite | Classes nominales de risque |
| Usage principal | Analyse statistique, sensibilite, correlation | Cartographie, planification, communication |
| Seuils requis | Aucun | Definis par choix methodologique |
| Perte d'information | Aucune | Oui - pixels voisins d'un seuil traites identiquement |
| Visualisation | Raster continu (gradient de couleur) | Raster categoriel (couleurs par classe) |

Le FIPS preserve la nuance quantitative : deux pixels classes dans la meme zone de risque peuvent avoir des FIPS de 3.41 et 4.19, refletant une susceptibilite reelle differente. La carte de zones efface cette difference mais est plus operationnelle pour les gestionnaires de territoire.

# 5. Analyse de sensibilite

L'analyse de sensibilite par suppression de carte (map-removal sensitivity) evalue dans quelle mesure le FIPS depend de chaque facteur. Pour chaque facteur k, le FIPS est recalcule sans ce facteur (en renormalisant les poids restants) et l'ecart absolu moyen (MAD) est mesure :

MAD_k  =  (1/N)  x  Somme_p  | FIPS_p  -  FIPS_p^(-k) |

Un MAD eleve indique que ce facteur influence fortement le resultat final. Cette information guide les efforts de validation terrain et la collecte de donnees supplementaires prioritaires.

# 6. Limites de la methode

Subjectivite des jugements : Les comparaisons par paires restent fondees sur l'expertise humaine et peuvent varier selon les experts. Le CR controle la coherence interne mais ne garantit pas la validite externe des poids attribues.

Linearite de la WLC : La combinaison lineaire ponderee suppose une compensation entre criteres : un score faible sur un facteur peut etre compense par un score eleve sur un autre. Cela peut etre inadapte si certains facteurs sont redhibitoires (ex : lit majeur de riviere = risque eleve quelle que soit la pente).

Absence de validation temporelle : La carte produite represente une susceptibilite structurelle du terrain, non un evenement d'inondation date. Sa validation necessite des donnees historiques d'inondations observees (images satellites, rapports de terrain, archives hydrologiques).

Resolution spatiale : Les derivees du DEM heritent de sa resolution. Un DEM a 30 m ne peut pas representer les variations locales de terrain inferieures a cette echelle, ce qui peut sous-estimer le risque dans les zones urbaines denses ou les plaines alluviales etroites.

# 7. Reference principale

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York.